STANJE BELOKRANJSKIH VODA

Za izvajanje državnega monitoringa kakovosti voda je po Zakonu o varstvu okolja pristojna Agencija RS za okolje. Izhodišče za izvajanje monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib, je Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002). Program monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib, se je začel izvajati v letu 2003. Izvajalca monitoringa v letu 2006 sta bila Agencija RS za okolje (Kemijsko analitski laboratorij) in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Od belokranjskih rek se je omenjeni monitoring izvajal le na reki Kolpi. Ta spada na odseku od izliva Čabranke do izliva Lahinje med salmonide vode; od izliva Lahinje pa do državne meje (Božakovega) pa med ciprinidne vode.

Salmonidne vode so tiste površinske vode, ki omogočajo ali bi lahko, v primeru zmanjšanja onesnaženja, omogočale življenje določenih rodov rib iz poddružine lososov (Salmoninae): Salmo, Hucho in iz poddružine Thymallinae Tymallus (lipani).

Ciprinidne vode so površinske vode ustreznih hidromorfoloških značilnosti in kakovosti, ki omogočajo ali bi lahko, v primeru zmanjšanja onesnaženja, omogočale življenje določenih ciprinidnih (Cyprinidae) ali drugih vrst rib, kot so ščuka (Esox lucius), ostriž (Perca fluvialtilis) in jegulja (Anguilla anguilla). Za reko Kolpo sta merilni mesti v Adlešičih in v Radovičih pri Metlilki.

Glede na kriterij Uredbe o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, je bil v letu 2006 kriterij prekoračen na reki Kolpi in sicer na merilnem mestu v Adlešičih, ki je lansko leto presegala priporočeno vrednost za nitrit v 25% primerov vzorcev. (Piporočena vrednost znaša manj kot 0,01 mg/l). Omenjeni delež je še vedno eden najnižjih, v primerjavi z ostalimi večjimi slovenskimi rekami.

Imisijski monitoring kakovosti površinskih voda izvaja prav tako Agencija RS za okolje v skladu z Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi akti. V letu 2005 je bilo ugotovljeno naslednje kemijsko stanje kakovosti belokranjskih vodotokov:

Ocena kemijskega stanja kakovosti površinskih vodotokov za leto 2005:

| VODOTOK | MERILNO MESTO | STANJE |
| --- | --- | --- |
| Kolpa | Fara, Radenci, Radoviči (Metlika) | dobro |
| Lahinja | Primostek | dobro |
| Krupa | izvir | slabo |

Slabo kemijsko stanje je bilo v letu 2005 zabeleženo samo v reki Krupi in sicer pri izviru. Parameter, ki je presegal mejno vrednost je PCB, katerega letna povprečna vrednost je znašala 0,011 µg/l, mejna vrednost pa znaša 0,01. Preseganje na tem merilnem mestu je bilo ugotovljeno tudi leta 2002 (0,027 µg/l) in leta 2004 (0,017 µg/l), vendar se letna povprečna vrednost polikloriranih bifenilov v vodi iz leta v leto počasi zmanjšuje.

Ocena biološke kakovosti površinskih vodotokov za leto 2005:

| VODOTOK | MERILNO MESTO | KAKOVOSTNI RAZRED | MESEC VZORČENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolpa | Radenci | 1-2 | november |
|  | Radoviči (Metlika) | 2 | november |
| Lahinja | Primostek | 2 | november |
| Krupa | izvir | 1-2 | november |

- Kvantificirane vrednosti pesticidov so bile leta 2005 zabeležene samo v reki Kolpi in sicer na merilnem mestu Radoviči (Metlika).